# Báo Cáo Cấu Hình Mạng LAN và Định Tuyến

# 1. Phân tích chia mạng con (Subnetting)

- Địa chỉ gốc: 172.28.0.0/16
- Yêu cầu: Mỗi mạng LAN cần ít nhất 1000 host
→ Chọn subnet mask: /19 (255.255.224.0)
- Số host/mạng: 8190
- Bước nhảy trên octet thứ 3: 256 - 224 = 32

Thông tin các mạng LAN:

| Mạng LAN | Giao diện Router | IP bất kỳ thuộc mạng con | Địa chỉ mạng con | Phạm vi IP host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN 1 | A | 172.28.1.75/19 | 172.28.0.0/19 | 172.28.0.1 – 172.28.31.254 | 172.28.31.255 |
| LAN 2 | D | 172.28.32.7/19 | 172.28.32.0/19 | 172.28.32.1 – 172.28.63.254 | 172.28.63.255 |
| LAN 3 | G | 172.28.64.19/19 | 172.28.64.0/19 | 172.28.64.1 – 172.28.95.254 | 172.28.95.255 |

# 2. Cấu hình IP và định tuyến tĩnh

## 2.1. Cấu hình IP

Thông tin địa chỉ IP các thiết bị và liên kết giữa các router:

| Thiết bị | IP Address | Mạng LAN | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Trạm B | 172.28.0.100/19 | LAN 1 | Gateway: 172.28.0.1 |
| Trạm C | 172.28.32.100/19 | LAN 2 | Gateway: 172.28.32.1 |
| E1 (Router R1) | 192.168.1.1/30 | R1 ↔ R2 | Kết nối liên router |
| E2 (Router R2) | 192.168.1.2/30 | R1 ↔ R2 |  |
| F1 (Router R1) | 192.168.2.1/30 | R1 ↔ R3 | Kết nối liên router |
| F2 (Router R3) | 192.168.2.2/30 | R1 ↔ R3 |  |

## 2.2. Định tuyến tĩnh

Cấu hình trên các router:

Router R1:
  ip route 172.28.32.0 255.255.224.0 192.168.1.2
  ip route 172.28.64.0 255.255.224.0 192.168.2.2

Router R2:
  ip route 172.28.0.0 255.255.224.0 192.168.1.1

Router R3:
  ip route 172.28.0.0 255.255.224.0 192.168.2.1

# 3. Quá trình truyền gói tin giữa các trạm ở tầng DataLink

Giả sử:
- Trạm B gửi gói tin đến Trạm C (IP đích: 172.28.32.100)
- Trạm B gửi đến default gateway (R1) vì IP không cùng mạng.
- R1 định tuyến đến R2, sau đó đến Trạm C.

| Thiết bị truyền | MAC đích trong frame | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Trạm B → R1 | MAC của R1 | Frame đầu tiên |
| R1 → R2 | MAC của R2 | Đóng gói lại |
| R2 → Trạm C | MAC của Trạm C | Đích cuối cùng |

# 4. Cấu hình DHCP Server

Mỗi router cấp phát IP động qua DHCP pool:

Router R1 – LAN1:
  ip dhcp pool LAN1
  network 172.28.0.0 255.255.224.0
  default-router 172.28.0.1
  dns-server 8.8.8.8

Router R2 – LAN2:
  ip dhcp pool LAN2
  network 172.28.32.0 255.255.224.0
  default-router 172.28.32.1
  dns-server 8.8.8.8

Router R3 – LAN3:
  ip dhcp pool LAN3
  network 172.28.64.0 255.255.224.0
  default-router 172.28.64.1
  dns-server 8.8.8.8

# 5. Cập nhật bảng định tuyến theo Distance Vector

## 5.1. Tại Router C

Nhận thông tin từ B và E, so sánh chi phí:

| Mạng đích | Từ B (cost) | Từ E (cost) | Đã có | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4 | - | 3 | Giữ nguyên |
| B | 1 | - | 1 | Không đổi |
| D | 3 | 8 | - | B (3) |
| E | 4 | 2 | 2 | Giữ nguyên |

Bảng định tuyến tại Router C:

| Đích đến | Next Hop | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| A | A | 3 |
| B | B | 1 |
| C | - | 0 |
| D | B | 3 |
| E | E | 2 |

## 5.2. Tại Router D

Nhận thông tin từ Router B:

| Mạng đích | Cost từ B | Đã có | Chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | - | 5 |
| B | 2 | 2 | Không đổi |
| C | 3 | - | 3 |
| E | 5 | 6 | 5 |

Bảng định tuyến tại Router D:

| Đích đến | Next Hop | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| A | B | 5 |
| B | B | 2 |
| C | B | 3 |
| D | - | 0 |
| E | B | 5 |