# Báo cáo cấu hình mạng LAN và định tuyến tĩnh

# 1. Chia địa chỉ mạng con (Subnetting)

Subnet mask /19 = 255.255.224.0

Bước nhảy trên octet thứ 3 = 256 – 224 = 32

Bảng phân chia mạng:

| Mạng LAN | Giao diện | IP thuộc mạng con | Địa chỉ mạng | Phạm vi host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN 1 | A | 172.28.1.75/19 | 172.28.0.0/19 | 172.28.0.1 – 172.28.31.254 | 172.28.31.255 |
| LAN 2 | D | 172.28.32.7/19 | 172.28.32.0/19 | 172.28.32.1 – 172.28.63.254 | 172.28.63.255 |
| LAN 3 | G | 172.28.64.19/19 | 172.28.64.0/19 | 172.28.64.1 – 172.28.95.254 | 172.28.95.255 |

# 2. Phương án cấu hình IP và định tuyến tĩnh

• Cấu hình IP:

| Thiết bị | IP Address | Mạng LAN | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Trạm B | 172.28.0.100/19 | LAN 1 | Gateway: 172.28.0.1 |
| Trạm C | 172.28.32.100/19 | LAN 2 | Gateway: 172.28.32.1 |
| E1 (Router R1) | 192.168.1.1/30 | Kết nối R1-R2 |  |
| E2 (Router R2) | 192.168.1.2/30 | Kết nối R1-R2 |  |
| F1 (Router R1) | 192.168.2.1/30 | Kết nối R1-R3 |  |
| F2 (Router R3) | 192.168.2.2/30 | Kết nối R1-R3 |  |

• Định tuyến tĩnh

Router R1:

ip route 172.28.32.0 255.255.224.0 192.168.1.2

ip route 172.28.64.0 255.255.224.0 192.168.2.2

Router R2:

ip route 172.28.0.0 255.255.224.0 192.168.1.1

Router R3:

ip route 172.28.0.0 255.255.224.0 192.168.2.1

# 3. Mô tả quá trình truyền gói tin từ trạm B đến trạm C

Trạm B gửi gói tin đến trạm C (172.28.32.100). Vì đích thuộc mạng khác, B sẽ gửi gói tin đến gateway của mình là 172.28.0.1 (Router R1). Router R1 kiểm tra bảng định tuyến, thấy địa chỉ đích thuộc mạng 172.28.32.0/19 nên chuyển tiếp gói tin qua giao tiếp E1 đến Router R2 (192.168.1.2). Router R2 nhận được, kiểm tra bảng định tuyến và xác định địa chỉ đích thuộc LAN 2 nên gửi trực tiếp đến trạm C.

Ở mức DataLink (Frame):

- Trạm B gửi frame đến địa chỉ MAC của gateway R1.

- R1 đóng gói frame mới và gửi đến địa chỉ MAC của R2.

- R2 gửi frame cuối đến địa chỉ MAC của trạm C.